# 随机性检测标准详解与芯片项目实施方案

生成日期: 2026-05-22 17:53

# 一、两个标准文件概述

## 1. NIST SP 800-22 Rev.1a

这是美国国家标准与技术研究院(NIST)发布的统计测试套件，全称为"用于密码应用的随机和伪随机数生成器的统计测试套件"。

核心内容：
• 文档页数：131页
• 发布时间：2010年修订版
• 主要用途：评估随机数生成器(RNG)和伪随机数生成器(PRNG)的随机性质量
• 适用场景：密码学应用、安全芯片、加密模块等

## 2. GB/T 32915-2016

这是中国国家标准，全称为"信息安全技术 二元序列随机性检测方法"。

核心内容：
• 文档页数：24页（扫描版PDF）
• 发布时间：2016年
• 主要用途：规范二元序列（0和1序列）的随机性检测方法
• 适用场景：国内信息安全产品、密码模块、安全芯片的随机性检测
• 与NIST关系：参考了NIST SP 800-22，但有中国特色要求

# 二、NIST SP 800-22 的15个统计测试方法

NIST定义了15个统计测试来评估随机数序列的随机性。以下是每个测试的详细说明：

### 1. 频率测试（单比特测试）/ Frequency (Monobit) Test

测试目的：检测序列中0和1的比例是否接近50:50

测试方法：计算序列中1的个数，与期望值比较

判定标准：P-value ≥ 0.01 表示通过

### 2. 块内频率测试 / Frequency Test within a Block

测试目的：检测固定长度块内0和1的比例

测试方法：将序列分成M位的块，计算每块中1的比例

判定标准：P-value ≥ 0.01 表示通过

### 3. 游程测试 / Runs Test

测试目的：检测序列中游程（连续相同位）的数量

测试方法：统计0→1和1→0转换的次数

判定标准：P-value ≥ 0.01 表示通过

### 4. 块内最长游程测试 / Test for Longest Run of Ones

测试目的：检测块内最长连续1的长度分布

测试方法：统计各块中最长1游程的频率分布

判定标准：P-value ≥ 0.01 表示通过

### 5. 二元矩阵秩测试 / Binary Matrix Rank Test

测试目的：检测序列中矩阵的秩分布

测试方法：构造矩阵并计算秩，检查线性依赖性

判定标准：P-value ≥ 0.01 表示通过

### 6. 离散傅里叶变换（频谱）测试 / DFT (Spectral) Test

测试目的：检测序列的周期性特征

测试方法：对序列做FFT，检查频谱峰值

判定标准：P-value ≥ 0.01 表示通过

### 7. 非重叠模板匹配测试 / Non-overlapping Template Matching Test

测试目的：检测特定模式的出现频率

测试方法：统计非重叠模板出现的次数

判定标准：P-value ≥ 0.01 表示通过

### 8. 重叠模板匹配测试 / Overlapping Template Matching Test

测试目的：检测重叠模式的出现频率

测试方法：统计重叠模板出现的次数

判定标准：P-value ≥ 0.01 表示通过

### 9. Maurer通用统计测试 / Maurer's Universal Test

测试目的：检测序列是否可被显著压缩

测试方法：基于Lempel-Ziv压缩原理

判定标准：P-value ≥ 0.01 表示通过

### 10. 线性复杂度测试 / Linear Complexity Test

测试目的：检测线性反馈移位寄存器(LFSR)的长度

测试方法：使用Berlekamp-Massey算法计算线性复杂度

判定标准：P-value ≥ 0.01 表示通过

### 11. 序列测试 / Serial Test

测试目的：检测所有可能的m位模式的频率

测试方法：统计2^m种模式的出现次数

判定标准：P-value ≥ 0.01 表示通过

### 12. 近似熵测试 / Approximate Entropy Test

测试目的：检测序列的熵值（信息量）

测试方法：计算近似熵，与随机序列比较

判定标准：P-value ≥ 0.01 表示通过

### 13. 累积和测试 / Cumulative Sums (Cusum) Test

测试目的：检测序列中偏移的最大累积和

测试方法：计算累积和的正向和负向最大值

判定标准：P-value ≥ 0.01 表示通过

### 14. 随机游程测试 / Random Excursions Test

测试目的：检测循环随机游程中各状态的访问次数

测试方法：分析随机游程的8个状态

判定标准：P-value ≥ 0.01 表示通过

### 15. 随机游程变体测试 / Random Excursions Variant Test

测试目的：检测随机游程中特定状态的访问次数

测试方法：统计18个特定状态的访问频率

判定标准：P-value ≥ 0.01 表示通过

# 三、GB/T 32915-2016 的主要特点

GB/T 32915-2016 参考了NIST SP 800-22，但针对中国国情做了调整：

1. 测试方法：包含单比特频率、扑克检测、游程检测、自相关检测等
2. 判定标准：采用显著性水平α=0.01（与NIST一致）
3. 样本要求：通常需要1000个比特序列，每个序列100万位
4. 通过标准：所有测试的P-value都需≥0.01
5. 特色要求：可能包含针对国密算法的特殊测试要求

# 四、如何按照标准进行随机性检测

## 步骤1: 准备测试数据

• 从芯片的随机数生成器(RNG/TRNG)采集足够长的二进制序列
• 建议采集至少100万个比特（1Mbit）用于测试
• 采集多组数据（建议100-1000组）进行统计分析

## 步骤2: 运行15项统计测试

对每组数据运行NIST的15项测试，记录每项测试的P-value。

P-value的含义：
• P-value ≥ 0.01：该测试通过，序列表现随机
• P-value < 0.01：该测试失败，序列可能非随机

## 步骤3: 分析测试结果

统计所有测试的通过率：
• 单项测试通过率应在99%左右（允许1%的Type I错误）
• 所有15项测试都应有较高的通过率
• 如果某项测试通过率显著低于99%，说明RNG在该方面有问题

## 步骤4: 评估整体随机性

综合评估：
• 通过全部15项测试的序列可以认为是随机的
• 通过率越高，随机性质量越好
• 建议通过率在98%以上

# 五、芯片项目满足随机性要求的方案

## 1. 硬件随机数生成器(TRNG)设计

芯片级TRNG常见实现方式：

a) 环形振荡器(RO)方案
   • 使用奇数个反相器构成振荡环
   • 采样热噪声导致的抖动
   • 优点：简单、面积小
   • 缺点：速度慢、可能有偏差

b) 亚稳态(Metastability)方案
   • 利用触发器的亚稳态
   • 采样亚稳态解析结果
   • 优点：随机性好
   • 缺点：需要校准

c) 热噪声放大方案
   • 放大电阻热噪声
   • 比较器采样
   • 优点：物理随机源
   • 缺点：需要模拟电路

d) 振荡器采样(OS)方案
   • 快时钟采样慢时钟
   • 简单但随机性有限

## 2. 后处理算法（必需）

即使使用TRNG，原始输出通常也需要后处理才能通过NIST测试：

a) Von Neumann校正器
   • 消除比特偏差
   • 输入：01→0, 10→1, 00/11→丢弃
   • 优点：简单
   • 缺点：吞吐量降低约50%

b) SHA-256/SM3哈希
   • 将原始数据通过哈希函数
   • 输出接近均匀分布
   • 优点：效果好
   • 缺点：需要硬件哈希模块

c) AES-CBC-MAC
   • 使用AES加密原始数据
   • 输出作为随机数
   • 优点：速度快
   • 缺点：需要AES硬件

d) LFSR后处理
   • 线性反馈移位寄存器
   • 简单但安全性较低

推荐方案：TRNG + SHA-256/SM3 后处理

## 3. 测试流程建议

在芯片验证阶段：

1. 功能验证阶段
   • 使用FPGA原型验证TRNG设计
   • 采集数据进行NIST测试
   • 调整设计参数直到通过测试

2. 流片后验证
   • 采集芯片实际输出
   • 运行完整NIST测试套件
   • 确保通过率≥98%

3. 量产测试
   • 简化测试（运行核心测试项）
   • 统计通过率
   • 筛选不良芯片

# 六、开源代码推荐

以下是经过验证的开源NIST测试套件实现：

1. 【推荐】stevenang/randomness_testsuite
   ⭐ 193 Stars
   链接：https://github.com/stevenang/randomness_testsuite
   语言：Euphoria
   特点：完整的Python实现，易于使用

2. terrillmoore/NIST-Statistical-Test-Suite
   ⭐ 165 Stars
   链接：https://github.com/terrillmoore/NIST-Statistical-Test-Suite
   语言：Euphoria
   特点：NIST官方代码，权威性高

3. crocs-muni/randomness-testing-toolkit
   ⭐ 18 Stars
   链接：https://github.com/crocs-muni/randomness-testing-toolkit
   语言：C++
   特点：自动化测试工具，支持多种测试套件

4. umontreal-simul/TestU01-2009
   ⭐ 85 Stars
   链接：https://github.com/umontreal-simul/TestU01-2009
   语言：C
   特点：更全面的测试库，包含NIST和Diehard测试

5. mzsoltmolnar/random-bitstream-tester
   ⭐ 13 Stars
   链接：https://github.com/mzsoltmolnar/random-bitstream-tester
   语言：JavaScript
   特点：Web界面，方便快速测试

6. GINARTeam/NIST-statistical-test
   ⭐ 18 Stars
   链接：https://github.com/GINARTeam/NIST-statistical-test
   语言：Python
   特点：针对特定RNG的测试

# 七、快速上手指南

使用开源代码进行测试的步骤：

1. 安装测试套件
   git clone https://github.com/stevenang/randomness_testsuite.git
   cd randomness_testsuite
   pip install -r requirements.txt

2. 准备测试数据
   • 从芯片读取随机数，保存为二进制文件
   • 文件格式：每行一个比特序列
   • 建议长度：100万位以上

3. 运行测试
   python run_tests.py --input your_random_data.txt

4. 查看结果
   • 每项测试的P-value
   • 通过/失败统计
   • 通过率百分比

5. 分析报告
   • 查看哪些测试失败
   • 分析失败原因
   • 优化TRNG设计

# 八、总结与建议

对于芯片项目的随机性要求，建议按以下步骤实施：

1. 设计阶段
   • 选择合适的TRNG架构（推荐RO+后处理方案）
   • 预留足够的面积用于后处理模块
   • 设计自测试接口

2. 验证阶段
   • 使用开源NIST测试套件
   • 在FPGA上验证TRNG功能
   • 迭代优化直到通过率≥98%

3. 流片后
   • 完整运行15项NIST测试
   • 记录每项测试的P-value分布
   • 确保满足GB/T 32915-2016要求

4. 量产阶段
   • 简化测试流程
   • 统计通过率
   • 持续监控质量

关键指标：
• 所有15项测试的P-value ≥ 0.01
• 多组数据的通过率 ≥ 98%
• 满足GB/T 32915-2016的中国特色要求